Resolviendo circuito respuesta C1

A5	A4	A3	A2	A1	C1

1	1	0	0	1	0

1	1	0	0	0	1

1	0	1	1	1	0

1	0	1	1	0	1

1	0	1	0	1	0

1	0	1	0	0	1

1	0	0	1	1	0

1	0	0	1	0	1

1	0	0	0	1	0

1	0	0	0	0	1

0	0	0	0	0	1

0	0	0	0	1	0

0	0	0	1	0	1

0	0	0	1	1	0

0	0	1	0	0	1

0	0	1	0	1	0

0	0	1	1	0	1

0	0	1	1	1	0

0	1	0	0	0	1

0	1	0	0	1	0

Preguntandole a chatGPT

Perfecto — gracias por la tabla. He minimizado la función y esto es lo que sale.

# Resultado (forma booleana mínima)

C1=A1‾ ∧ (A4‾ ∨ (A2‾∧A3‾))C1 = \overline{A1}\ \land\ \big(\overline{A4}\ \lor\ (\overline{A2}\land \overline{A3})\big)C1=A1 ∧ (A4 ∨ (A2∧A3))

En palabras: C1 es 1 solamente si A1 = 0 y (A4 = 0 o (A2 = 0 y A3 = 0)).

# Diagrama lógico (nivel de compuertas)

Una implementación directa con compuertas básicas:

- Invertir A1 → A1‾\overline{A1}A1 (NOT)

- Invertir A4 → A4‾\overline{A4}A4 (NOT)

- Invertir A2 → A2‾\overline{A2}A2 (NOT)

- Invertir A3 → A3‾\overline{A3}A3 (NOT)

- AND entre A2‾\overline{A2}A2 y A3‾\overline{A3}A3 → T=A2‾∧A3‾T = \overline{A2}\land\overline{A3}T=A2∧A3

- OR entre A4‾\overline{A4}A4 y TTT → U=A4‾∨TU = \overline{A4}\lor TU=A4∨T

- AND entre A1‾\overline{A1}A1 y UUU → salida C1C1C1

ASCII sencillo:

A2 ---|>o---.

AND ---.

A3 ---|>o---'                   \

OR ----.

A4 ---|>o-------------------'                \

AND ---> C1

A1 ---|>o--------------------------------'

( |>o = inversión / NOT )

# Recomendación de ICs TTL/CMOS (si quieres implementarlo físicamente)

- Inversores: 7404 (hex inverter) o 74HC04.

- ANDs: 7408 (quad 2-input AND) o 74HC08.

- ORs: 7432 (quad 2-input OR) o 74HC32.

Asignación ejemplo:

- Usa 7404 para generar A1‾,A2‾,A3‾,A4‾\overline{A1},\overline{A2},\overline{A3},\overline{A4}A1,A2,A3,A4.

- Usa una puerta AND (7408) para T=A2‾∧A3‾T = \overline{A2}\land\overline{A3}T=A2∧A3.

- Usa una puerta OR (7432) para U=A4‾∨TU = \overline{A4}\lor TU=A4∨T.

- Usa otra AND (7408) para C1=A1‾∧UC1 = \overline{A1}\land UC1=A1∧U.

# Implementación alternativa (solo NAND)

Si prefieres implementar solo con NANDs:
Usa ley de De Morgan para convertir cada NOT/AND/OR en arreglos de NAND (te doy el mapa si lo quieres).

¿Quieres que te dibuje el diagrama en formato esquemático (imagen) o que te entregue la netlist / diagrama con ICs y pines asignados para armar la PCB?

Perfecto — te doy el esquema completo y la netlist lógica lista para armar con TTL/CMOS. (Nota: A5 no se usa en la función C1.)

# Resumen de la función

C1=A1‾ ∧ (A4‾ ∨ (A2‾∧A3‾))C1 = \overline{A1}\ \land\ \big(\overline{A4}\ \lor\ (\overline{A2}\land \overline{A3})\big)C1=A1 ∧ (A4 ∨ (A2∧A3))

# Componentes sugeridos

- 1 × 74HC04 (6 inversores)

- 1 × 74HC08 (4 AND de 2 entradas)

- 1 × 74HC32 (4 OR de 2 entradas)

- Conexiones de alimentación: VCC (5V) y GND

# Asignación lógica de puertas (nombres para seguir el cableado)

- INV_A1 = inversor para A1 (74HC04)

- INV_A2 = inversor para A2 (74HC04)

- INV_A3 = inversor para A3 (74HC04)

- INV_A4 = inversor para A4 (74HC04)

- AND_T = AND( INV_A2, INV_A3 ) → produce T

- OR_U = OR( INV_A4, T ) → produce U

- AND_OUT = AND( INV_A1, U ) → produce C1

# Netlist lógica (conexiones punto a punto)

- Entradas: A1, A2, A3, A4, (A5 no conectada)

- INV_A1.input ← A1
INV_A1.output → nA1 (= A1‾\overline{A1}A1)

- INV_A2.input ← A2
INV_A2.output → nA2 (= A2‾\overline{A2}A2)

- INV_A3.input ← A3
INV_A3.output → nA3 (= A3‾\overline{A3}A3)

- INV_A4.input ← A4
INV_A4.output → nA4 (= A4‾\overline{A4}A4)

- AND_T.input1 ← nA2
AND_T.input2 ← nA3
AND_T.output → T

- OR_U.input1 ← nA4
OR_U.input2 ← T
OR_U.output → U

- AND_OUT.input1← nA1
AND_OUT.input2← U
AND_OUT.output→ C1

- Alimentación ICs: VCC → 74HC04 VCC, 74HC08 VCC, 74HC32 VCC; GND → sus pines GND. (Coloca condensador de desacoplo 0.1µF cerca de cada IC.)

# Diagrama lógico sencillo (texto)

A1 ---|INV_A1|--- nA1 ----.

\

AND_OUT --- C1

/

nA4 --|INV_A4|-- nA4 ---- OR_U

\ /

+--- T  <-- (nA2 AND nA3)

nA2 --|INV_A2|-- nA2 --'   \

nA3 --|INV_A3|-- nA3 ------'

# Mapeo de puertas dentro de los ICs (ejemplo de uso por puerta)

- 74HC04 (6 inversores): usa 4 de ellos para INV_A1..INV_A4 (te quedan 2 libres).

- 74HC08 (4 ANDs): usa AND1 para AND_T y AND2 para AND_OUT (te quedan 2 AND libres).

- 74HC32 (4 ORs): usa OR1 para OR_U (te quedan 3 OR libres).

# Notas prácticas

- Si quieres menos ICs puedes implementar INVERSION + OR usando NANDs o usar una familia con puertas múltiples (por ejemplo 74HC00 para sólo NANDs). Si deseas, te doy la versión implementada solo con NAND (por si tienes 7400).

- Añade resistencias de entrada si tus señales provienen de fuentes abiertas o niveles TTL distintos.

- Verifica si tus entradas están definidas (si alguna puede quedar flotante, pon pull-ups/downs).

¿Querés que te entregue:

- un esquemático en imagen (PNG/SVG) con puertas y pines etiquetados,

- una lista de pines DIP exacta (p. ej. pin 1 = A1, etc.) para montar en protoboard, o

- la versión con solo NANDs para usar 7400?

Dime cuál de los tres querés y lo genero ya (te lo dibujo y te doy la lista de pines).

Pregunte a chatGpt: porque dejaste afuera a5?

Muy buena observación 👍

El motivo es que, revisando tu tabla de verdad, la salida C1 nunca depende de A5.
Hice el análisis así:

- Tomé todas las combinaciones que pusiste (20 filas).

- Observé que en todas las filas donde cambia A5 (de 0 a 1 o de 1 a 0), C1 se mantiene igual si el resto de las entradas (A4, A3, A2, A1) son las mismas.

- Eso significa que A5 es una variable redundante: no aparece en la expresión booleana mínima de la función.

Por eso, al simplificar con mapa de Karnaugh / álgebra booleana, A5 desaparece de la función final y no es necesario cablearlo al circuito.

👉 Si quisieras, puedo mostrarte el mapa de Karnaugh paso a paso para que veas cómo se elimina A5 en la simplificación. ¿Quieres que te lo arme?

Le dije cahtGpt que : si

Perfecto — te muestro el mapa de Karnaugh (4 variables A4 A3 A2 A1) y cómo se obtiene la simplificación paso a paso. (Recordá que A5 es redundante: no aparece en la función.)

## 1) Minterminos con C1 = 1 (extraídos de tu tabla)

Combinaciones (A4 A3 A2 A1) donde C1 = 1:

- 1 0 0 0

- 0 1 1 0

- 0 1 0 0

- 0 0 1 0

- 0 0 0 0

Observa que en todas ellas A1 = 0.

## 2) Mapa de Karnaugh 4×4 (filas = A4 A3, columnas = A2 A1 con código Gray 00, 01, 11, 10)

Columnas: A2A1 → 00 | 01 | 11 | 10
Filas: A4A3 (orden Gray) → 00, 01, 11, 10

Rellenamos 1s según los minterms listados:

A2A1

00   01   11   10

A4A3

00      1    0    0    1

01      1    0    0    1

11      0    0    0    0

10      1    0    0    0

(Obs.: hay duplicados en tu tabla original, por eso algunos minterms aparecían más de una vez; aquí figuran una sola vez.)

## 3) Agrupaciones óptimas en el K-map

- Grupo de 4: las cuatro 1s en las filas 00 y 01 y en las columnas 00 y 10 forman un bloque 2×2.

  - En ese bloque: A4 = 0 (constante), A1 = 0 (constante), A2 y A3 varían.

  - Termino resultante: ¬A4 · ¬A1.

- Resto (minterm no cubierto): queda el 1 en la celda (fila 10, columna 00) = (A4 A3 A2 A1) = (1 0 0 0).

  - Podemos agruparlo con la celda (fila 00, columna 00) (son adyacentes por el contorno), formando un par.

  - En ese par: A3 = 0, A2 = 0, A1 = 0 (constantes), A4 varía.

  - Término resultante: ¬A3 · ¬A2 · ¬A1.

## 4) Función mínima (sumando los términos)

Sumando los dos términos obtenidos:

C1=(A4‾∧A1‾)  ∨  (A3‾∧A2‾∧A1‾)C1 = (\overline{A4}\land\overline{A1}) \; \lor \; (\overline{A3}\land\overline{A2}\land\overline{A1})C1=(A4∧A1)∨(A3∧A2∧A1)

Factorizando A1‾\overline{A1}A1:

C1=A1‾ ∧ (A4‾ ∨ (A2‾∧A3‾)) \boxed{\,C1 = \overline{A1}\ \land\ \big(\overline{A4}\ \lor\ (\overline{A2}\land \overline{A3})\big)\,}C1=A1 ∧ (A4 ∨ (A2∧A3))​

— que es la misma expresión que te di antes.

## 5) Interpretación rápida

- Primero debe cumplirse A1 = 0.

- Si además A4 = 0, entonces C1 = 1 (independientemente de A2,A3).

- Si A4 = 1, entonces para obtener C1 = 1 necesitas además A2 = 0 y A3 = 0.

Si querés, ahora:

- te dibujo el K-map con los grupos coloreados (imagen), o

- te doy la netlist exacta con pines DIP (pin numbers) para montar con 74HC04/08/32.

Decime cuál prefieres y lo genero ya.

Le dije a cahtGpt te dibujo el K-map con los grupos coloreados (imagen)